# LEMBAR JAWABAN UTS SEM GENAP T.A. 2025 – 2026 MATA KULIAH PRAKTIK SISTEM KENDALI 2

NAMA	: Muhammad Raffi Ramadan

NIM	: 2411010009

- Soal / Studi Kasus

(Gambarkan model sistem dan tuliskan parameter)

Parameter inverted pendulum.

Parameter:

(M) mass of the cart = 1 kg;

(m) mass of the pendulum = 0.6 kg;

(b) coefficient of friction for cart = 0.1 N/m/sec;

(l) length to pendulum center of mass = 0.4 m;

(I) mass moment of inertia of the pendulum = 0.008 kg.m2

Keterangan variabel

 F = gaya yang diberikan pada cart (N)

 x = posisi cart (m)

 θ = sudut pendulum terhadap posisi vertikal (rad)

Kereteria desain.

Open-Loop Impulse Response

 Input: Impulse 1 N·s

 Settling Time (θ): < 5 s

 Pendulum Angle: θ ≤ 0.05 rad

Open-Loop Step Response

 Input: Step 0.2 m

 Settling Time (x): < 5 s

 Settling Time (θ): < 5 s

 Rise Time (x): < 0.5 s

 Pendulum Angle: θ ≤ 0.35 rad (20°)

 Steady-State Error (x dan θ): < 2%

- OPEN-LOOP IMPULSE RESPONSE

%% Parameter Sistem

M = 1;

m = 0.6;

b = 0.1;

I = 0.008;

g = 9.8;

l = 0.4;

%% Konstanta

q = (M+m)*(I+m*l^2)-(m*l)^2;

%% Variabel Laplace

s = tf('s');

%% Penyebut Fungsi Transfer

den4 = s^4 + (b*(I+m*l^2)/q)*s^3 ...

- ((M+m)*m*g*l/q)*s^2 ...

- (b*m*g*l/q)*s;

den3 = s^3 + (b*(I+m*l^2)/q)*s^2 ...

- ((M+m)*m*g*l/q)*s ...

- (b*m*g*l/q);

%% Fungsi Transfer

P_cart = (((I+m*l^2)/q)*s^2 - (m*g*l/q))/den4;

P_pend = ((m*l/q)*s)/den3;

%% Sistem MIMO

sys_tf = [P_cart;

P_pend];

sys_tf.InputName = {'u'};

sys_tf.OutputName = {'x';'phi'};

%% Open-loop Impulse Response

figure;

impulse(sys_tf,10);

grid on;

title('Open-Loop Impulse Response');

%% Pole dan Zero

disp('Pole P_cart');

pole(P_cart)

disp('Zero P_cart');

zero(P_cart)

disp('Pole P_pend');

pole(P_pend)

disp('Zero P_pend');

zero(P_pend)

JAWABAN NYA :

Pole Pendulum

ans =

    5.8648
   -5.8979
   -0.0625

Zero Pendulum

ans =

0

Pole Cart

ans =

         0
    5.8648
   -5.8979
   -0.0625

Zero Cart

ans =

    4.7556
   -4.7556

- OPEN-LOOP STEP RESPONSE

>> %% Parameter Sistem

M = 1;

m = 0.6;

b = 0.1;

I = 0.008;

g = 9.8;

l = 0.4;

%% Konstanta

q = (M+m)*(I+m*l^2)-(m*l)^2;

%% Variabel Laplace

s = tf('s');

t = 0:0.05:10;

u = ones(size(t));

[y,t] = lsim(sys_tf,u,t);

plot(t,y)

title('Open-Loop Step Response')

axis([0 3 0 50])

legend('x','phi')

step_info = lsiminfo(y,t);

cart_info = step_info(1)

pend_info = step_info(2)

- MATLAB Code

(Copy-paste code program MATLAB dan link program di Github)

Program MATLAB:

- Fungsi transfer:

M = 0.5;

m = 0.2;

b = 0.1;

I = 0.006;

g = 9.8;

l = 0.3;

q = (M+m)*(I+m*l^2)-(m*l)^2;

s = tf('s');

P_cart = (((I+m*l^2)/q)*s^2 - (m*g*l/q))/(s^4 + (b*(I + m*l^2))*s^3/q - ((M + m)*m*g*l)*s^2/q - b*m*g*l*s/q);

P_pend = (m*l*s/q)/(s^3 + (b*(I + m*l^2))*s^2/q - ((M + m)*m*g*l)*s/q - b*m*g*l/q);

sys_tf = [P_cart ; P_pend];

inputs = {'u'};

outputs = {'x'; 'phi'};

set(sys_tf,'InputName',inputs)

set(sys_tf,'OutputName',outputs)

sys_tf

sys_tf =
 
  From input "u" to output...
                       0.001231 s^2 - 0.02784
   x:  -------------------------------------------------------
       0.001288 s^4 + 0.0001231 s^3 - 0.04455 s^2 - 0.002784 s
 
                             0.002841 s
   phi:  ---------------------------------------------------
         0.001288 s^3 + 0.0001231 s^2 - 0.04455 s - 0.002784
 
Continuous-time transfer function.
Model Properties

Program MATLAB:

- State-Space:

>> M = 1;

m = 0.6;

b = 0.1;

I = 0.008;

g = 9.8;

l = 0.4;

p = I*(M+m)+M*m*l^2; %denominator for the A and B matrices

A = [0      1              0           0;

0 -(I+m*l^2)*b/p  (m^2*g*l^2)/p   0;

0      0              0           1;

0 -(m*l*b)/p       m*g*l*(M+m)/p  0];

B = [     0;

(I+m*l^2)/p;

0;

m*l/p];

C = [1 0 0 0;

0 0 1 0];

D = [0;

0];

states = {'x' 'x_dot' 'phi' 'phi_dot'};

inputs = {'u'};

outputs = {'x'; 'phi'};

sys_ss = ss(A,B,C,D,'statename',states,'inputname',inputs,'outputname',outputs)

>>

sys_ss =
 
  A = 
                   x     x_dot       phi   phi_dot
   x               0         1         0         0
   x_dot           0  -0.09559     5.188         0
   phi             0         0         0         1
   phi_dot         0   -0.2206     34.59         0
 
  B = 
                 u
   x             0
   x_dot    0.9559
   phi           0
   phi_dot   2.206
 
  C = 
              x    x_dot      phi  phi_dot
   x          1        0        0        0
   phi        0        0        1        0
 
  D = 
        u
   x    0
   phi  0
 
Continuous-time state-space model.
Model Properties

Program MATLAB:

- Konversi State-Space ke fungsi transfer:

%% Parameter Sistem

M = 1;

m = 0.6;

b = 0.1;

I = 0.008;

g = 9.8;

l = 0.4;

%% Matriks State Space

p = I*(M+m) + M*m*l^2;

A = [0 1 0 0;

0 -(I+m*l^2)*b/p (m^2*g*l^2)/p 0;

0 0 0 1;

0 -(m*l*b)/p m*g*l*(M+m)/p 0];

B = [0;

(I+m*l^2)/p;

0;

m*l/p];

C = [1 0 0 0;

0 0 1 0];

D = [0;

0];

%% Membentuk model State Space

sys_ss = ss(A,B,C,D);

disp('=== MODEL STATE SPACE ===')

sys_ss

%% Konversi ke Fungsi Transfer

sys_tf = tf(sys_ss);

disp('=== FUNGSI TRANSFER ===')

sys_tf

%% Memisahkan Fungsi Transfer

P_cart = sys_tf(1)

P_pend = sys_tf(2)

%% Pole dan Zero

disp('Pole Cart')

pole(P_cart)

disp('Zero Cart')

zero(P_cart)

disp('Pole Pendulum')

pole(P_pend)

disp('Zero Pendulum')

zero(P_pend)

%% Impulse Response

figure

impulse(sys_tf)

grid on

title('Open Loop Impulse Response'

JAWABAN :

=== MODEL STATE SPACE ===

sys_ss =

A =

x1        x2        x3        x4

x1         0         1         0         0

x2         0  -0.09559     5.188         0

x3         0         0         0         1

x4         0   -0.2206     34.59         0

B =

u1

x1       0

x2  0.9559

x3       0

x4   2.206

C =

x1  x2  x3  x4

y1   1   0   0   0

y2   0   0   1   0

D =

u1

y1   0

y2   0

Continuous-time state-space model.

Model Properties

=== FUNGSI TRANSFER ===

sys_tf =

From input to output...

0.9559 s^2 + 1.698e-15 s - 21.62

1:  ---------------------------------------

s^4 + 0.09559 s^3 - 34.59 s^2 - 2.162 s

2.206 s + 9.614e-17

2:  -----------------------------------

s^3 + 0.09559 s^2 - 34.59 s - 2.162

Continuous-time transfer function.

Model Properties

P_cart =

0.9559 s^2 + 1.698e-15 s - 21.62

---------------------------------------

s^4 + 0.09559 s^3 - 34.59 s^2 - 2.162 s

Continuous-time transfer function.

Model Properties

P_pend =

2.206 s + 9.614e-17

-----------------------------------

s^3 + 0.09559 s^2 - 34.59 s - 2.162

Continuous-time transfer function.

Model Properties

Pole Cart

ans =

0

5.8648

-5.8979

-0.0625

Zero Cart

ans =

-4.7556

4.7556

Pole Pendulum

ans =

5.8648

-5.8979

-0.0625

Zero Pendulum

ans =

-4.3581e-17

Link Github: https://github.com/Rafi12404/inverted-pendulum/tree/main

- Grafik MATLAB

(Gambar grafik yang dihasilkan)

- OPEN-LOOP IMPULSE RESPONSE

- NILAI DAN GRAFIK POLES-ZERO MAP

zeros =

     0


poles =

    5.5651
   -5.6041

-0.1428


zeros =

    4.9497
   -4.9497


poles =

         0
    5.5651
   -5.6041

-0.1428

- OPEN-LOOP STEP RESPONSE

>> %% Parameter Sistem

M = 1;

m = 0.6;

b = 0.1;

I = 0.008;

g = 9.8;

l = 0.4;

%% Konstanta

q = (M+m)*(I+m*l^2)-(m*l)^2;

%% Variabel Laplace

s = tf('s');

t = 0:0.05:10;

u = ones(size(t));

[y,t] = lsim(sys_tf,u,t);

plot(t,y)

title('Open-Loop Step Response')

axis([0 3 0 50])

legend('x','phi')

step_info = lsiminfo(y,t);

cart_info = step_info(1)

pend_info = step_info(2)

cart_info = 

  struct with fields:

    TransientTime: 9.9961
     SettlingTime: 9.9961
             Peak: 1.3878e+23
         PeakTime: 10
              Min: 0
          MinTime: 0
              Max: 1.3878e+23
          MaxTime: 10


pend_info = 

  struct with fields:

    TransientTime: 9.9961
     SettlingTime: 9.9961
             Peak: 9.3507e+23
         PeakTime: 10
              Min: 0
          MinTime: 0
              Max: 9.3507e+23
          MaxTime: 10

- Analisis Grafik

(Berikan penjelasan atau analisis dari grafik yang dihasilkan)

- Open-Loop Impulse Response

Pada grafik impuls, terlihat bahwa sistem merespons dengan kenaikan yang sangat tajam mendekati akhir waktu simulasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tidak stabil dalam kondisi open-loop, karena sudut pendulum (θ) dan posisi cart (x) tidak kembali ke keadaan setimbang.

- Settling time (θ) tidak tercapai dalam batas < 5 s, karena sudut pendulum terus meningkat tanpa stabilisasi.

- Dengan kata lain, sistem gagal memenuhi kriteria desain untuk respon impuls.

- Open-Loop Step Response

Pada grafik step response, baik posisi cart (x) maupun sudut pendulum (θ) meningkat dengan cepat.

- Rise time (x) memang relatif cepat (< 0.5 s), sesuai kriteria.

- Namun, settling time (x dan θ) tidak tercapai dalam < 5 s, karena sistem tidak pernah benar-benar stabil.

- Sudut pendulum (θ) jauh melebihi batas 0.35 rad (20°), sehingga sistem tidak memenuhi syarat kestabilan.

- Steady-state error juga besar, karena output tidak berhenti pada nilai akhir yang diinginkan.

- Pole-Zero Plot

Dari grafik pole-zero, terlihat bahwa terdapat pole pada sumbu real yang berada di sisi kanan (positif). Hal ini menandakan sistem open-loop tidak stabil, karena adanya pole dengan bagian real positif menyebabkan respon sistem tumbuh tak terbatas.

Kesimpulan keseluruhan

- Sistem inverted pendulum dengan parameter yang diberikan tidak stabil dalam kondisi open-loop, baik pada respon impuls maupun step.

- Kriteria desain seperti settling time < 5 s, sudut pendulum ≤ 0.35 rad, dan steady-state error < 2% tidak terpenuhi.

- Pole-zero plot mengonfirmasi ketidakstabilan karena adanya pole di sebelah kanan sumbu real.

- Oleh karena itu, sistem ini memerlukan kontroler tambahan (misalnya PID, LQR, atau state feedback) agar bisa memenuhi spesifikasi desain dan menjaga pendulum tetap tegak.